服务器（2台HPE DL580 Gen9）

| 项目 | 配置要求 |
| --- | --- |
| 结构 | ≥4U机架服务器（标配原厂滑轨、理线架，带故障显示屏） |
| 处理器（★） | 配置≥2颗CPU，主频≥2.1GHz，内核数≥8，缓存≥20MB，功率≤115W, 最大可支持4个处理器，智能CPU托架≥4 |
| 内存（#） | 配置≥256GB（16*16GB） DDR4 2400MHz内存 PC4-2400T-R DIMMs (DDR4)内存，最大可扩充至6TB全缓冲DIMMs (DDR4-2400)内存，内存盒≥1,最大支持8个内存盒，可以配置成镜像，在线备用或者高级ECC模式 |
| 内置硬盘（#） | 配置≥3块600G 2.5寸热插拔10K SAS硬盘 |
| 阵列卡 | 缓存≥2GB |
| FC HBA卡（#） | 配置≥2块单端口 FC HBA卡(8Gb) |
| 网卡（#） | 提供≥2个万兆以太网电接口，≥4个千兆以太网电接口 |
| IO插槽 | 配置≥4个PCI-E 3.0 x8插槽，配置≥5个PCI-E 3.0 x16插槽 |
| 风扇 | 配置3+1热插拔冗余风扇 |
| 电源 | 配置≥4个1200W热插拔冗余电源； |
| 管理 | 配置独立远程管理卡（支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开关机、重启、更新Firmware, 虚拟KVM, 虚拟软驱, 虚拟光驱等操作）； |
| 服务 | 3年7*24,4小时响应，标准安装服务 |
| 品牌型号 | HPE DL580 Gen9 |