北京校区

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

| 工程名称：学生公寓消防报警系统改造工程 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量 | 工程量 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其中 |  |
|  |  |  |  | 单位 |  | 综合单价 | 合价 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030904001001 | 点型探测器 | 感烟探测器安装 | 个 | 135 |  |  |  |  |
| 2 | 030904001002 | 点型探测器 | "感温探测器安装 | 个 | 13 |  |  |  |  |
| 3 | 030904003002 | 按钮 | "消火栓按钮安装 | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 4 | 030904008001 | 模块(模块箱） | 隔离模块安装 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 030411001001 | 配管 | JDG20电线管安装 | m | 1550 |  |  |  |  |
| 6 | 030411004001 | 配线 | ZR—RVS—2*1.5 安装 | m | 1650 |  |  |  |  |
| 7 | 030905001001 | 自动报警系统调 | 自动报警系统调试256点以下 | 系统 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 试 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 本页小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

| 工程名称：学生公寓更换消防报警系统工程 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 金额（元） |  |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量 | 工程量 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其中 |
|  |  |  |  | 单位 |  | 综合单价 | 合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 1 | 030904001001 | 点型探测器拆除 | 感烟探测器拆除 | 个 | 1281 |  |  |  |
| 2 | 030904001004 | 点型探测器 | "感烟探测器安装 | 个 | 1281 |  |  |  |
| 3 | 030904001005 | 点型探测器拆除 | "感温探测器拆除 | 个 | 222 |  |  |  |
| 4 | 030904001003 | 点型探测器 | "感温探测器安装 | 个 | 222 |  |  |  |
| 5 | 030904003001 | 按钮拆除 | 手动报警按钮拆除 | 个 | 87 |  |  |  |
| 6 | 030904003004 | 按钮拆除 | 消火栓报警按钮拆除 | 个 | 195 |  |  |  |
| 7 | 030904003002 | 按钮 | 手动报警按钮安装 | 个 | 87 |  |  |  |
| 8 | 030904003003 | 按钮 | 消火栓报警按钮安装 | 个 | 195 |  |  |  |
| 9 | 030904005001 | 声光报警器拆除 | 声光报警器拆除 | 个 | 50 |  |  |  |
| 10 | 030904005002 | 声光报警器 | 声光报警器安装 | 个 | 50 |  |  |  |
| 11 | 030904008001 | 模块(模块箱）拆除 | 隔离模块拆除 | 个 | 424 |  |  |  |
| 12 | 030904008003 | 模块(模块箱）拆除 | 控制模块拆除 | 个 | 33 |  |  |  |
| 13 | 030904008002 | 模块(模块箱） | 隔离模块安装 | 个 | 424 |  |  |  |
| 14 | 030904008004 | 模块(模块箱） | 控制模块安装 | 个 | 33 |  |  |  |
| 15 | 030904007001 | 消防广播(扬声器） 拆除 | 消防广播(扬声器） 拆除 | 个 | 246 |  |  |  |
| 16 | 030904007002 | 消防广播(扬声器） | 消防广播(扬声器） 安装 | 个 | 246 |  |  |  |
| 17 | 080603001001 | 消防电话 拆除 | 消防电话 拆除 | 部 | 5 |  |  |  |
| 18 | 080603001002 | 消防电话 安装 | 消防电话 安装 | 部 | 5 |  |  |  |
| 19 | 030904013001 | 联动控制主机 | 联动控制主机安装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 20 | 030904013002 | 自动报警主机 | 自动报警主机安装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 21 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 自动报警系统调试5000点以下 | 系统 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

| 工程名称：图书馆消防报警系统改造工程 |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金额（元） |  |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 |  | 子目特征描述 | 计量 | 工程量 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中 |
|  |  |  |  |  | 单位 |  | 综合单价 | 合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030904001001 | 点型探测器 |  | 感烟探测器安装 | 个 | 34 |  |  |  |
| 2 | 030904007001 | 消防广播(扬声 |  | 消防广播(扬声器） 安装 | 个 | 8 |  |  |  |
|  |  | 器） |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 030411001001 | 配管 |  | JDG20电线管安装 | m | 550 |  |  |  |
| 4 | 030411004001 | 配线 |  | ZR—RVS—2*1.5安装 | m | 620 |  |  |  |
| 5 | 030905001001 | 自动报警系统调 |  | 自动报警系统调试64点以下 | 系统 | 1 |  |  |  |
|  |  | 试 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 本页小计 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

| 涿州校区 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：劳动关系学院办公楼和阶梯教室 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 030411004001 | 配线 | ZR—RVS—2*1.5双绞线 |  | m | 3500 |  |  |  |
| 2 | 030411004002 | 配线 | ZR—BV—2.5塑铜线 |  | m | 1800 |  |  |  |
| 3 | 030411004003 | 配线 | ZR-RVVP-2*1.0护套线 |  | m | 800 |  |  |  |
| 4 | 031201001001 | 管道刷油 | 20钢管刷防火涂料 |  | m2 | 235.7 |  |  |  |
| 5 | 030411001001 | 配管 | DN20钢管 |  | m | 2800 |  |  |  |
| 6 | 030904001001 | 点型探测器 | "光电感烟探测器 吸顶安装" |  | 个 | 343 |  |  |  |
| 7 | 030904001002 | 点型探测器 | "感温探测器 吸顶安装" |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 8 | 030904005001 | 声光报警器 | 声光报警器，墙壁明装，底距地2.20米 |  | 个 | 12 |  |  |  |
| 9 | 030904003001 | 按钮 | "手动报警按钮+电话插孔 墙壁明装，底距地1.40米" |  | 个 | 12 |  |  |  |
| 10 | 030904003002 | 按钮 | "消火栓按钮 明装于消火栓内，底距地1.60米" |  | 个 | 8 |  |  |  |
| 11 | 030904008001 | 模块(模块箱） | "联动控制输出模块 墙壁明装，要求与设备间金属软管长度不大于1.50米" |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 12 | 030905001002 | 自动报警系统调试 | 自动报警系统调试500点以下 |  | 系统 | 1 |  |  |  |
| 13 | 030904017001 | 报警联动一体机 | 消防报警联动控制器 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 14 | 030904014001 | 消防广播及对讲电话主机(柜） | 消防广播控制柜 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 15 | 030904014002 | 消防广播及对讲电话主机(柜） | 广播功率放大器 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 16 | 030904014003 | 消防广播及对讲电话主机(柜） | 吸顶式扬声器3W |  | 台 | 50 |  |  |  |
| 17 | 030904014004 | 消防广播及对讲电话主机(柜） | CD-录放器 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 18 | 030101B01001 | 消防电话主机 | 消防报警电话主机 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 19 | 030904008002 | 模块(模块箱） | 单输入，输出模块 |  | 个 | 6 |  |  |  |
| 20 | 030101B01002 | 过墙洞 | 混凝土开25过墙洞 |  | 个 | 195 |  |  |  |
| 21 | 030101B01003 | 吊顶的拆装，恢复 | 吊顶的拆卸，损坏更换，安装 |  | 座 | 1 |  |  |  |
| / | / | 本页小计 | / |  | / | / |  |  |  |
| / | / | 合 计 | / |  | / | / |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：劳动关系学院2号教学楼 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 030411004001 | 配线 | ZR—RVS—2*1.5双绞线 |  | m | 2200 |  |  |  |
| 2 | 030411004002 | 配线 | ZR—BV—2*2.5塑铜线 |  | m | 800 |  |  |  |
| 3 | 030411004003 | 配线 | ZR-RVVP-2*1.0护套线 |  | m | 500 |  |  |  |
| 4 | 030411001001 | 配管 | DN20钢管 |  | m | 1500 |  |  |  |
| 5 | 031201001001 | 管道刷油 | 20钢管刷防火涂料 |  | m2 | 126.3 |  |  |  |
| 6 | 030904001001 | 点型探测器 | """光电感烟探测器 吸顶安装""" |  | 个 | 140 |  |  |  |
| 7 | 030904005001 | 声光报警器 | 声光报警器，墙壁明装，底距地2.20米 |  | 个 | 12 |  |  |  |
| 8 | 030904003001 | 按钮 | """手动报警按钮+电话插孔 墙壁明装，底距地1.40米""" |  | 个 | 12 |  |  |  |
| 9 | 030904003002 | 按钮 | 消火栓"""消火栓按钮 明装于消火栓内，底距地1.60米""" |  | 个 | 8 |  |  |  |
| 10 | 030904008002 | 模块(模块箱） | 单输入，输出模块 |  | 个 | 5 |  |  |  |
| 11 | 030904008001 | 模块(模块箱） | 隔离器模块 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 12 | 030904017001 | 报警联动一体机 | 消防报警控制主机 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 13 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 自动报警系统调试，256点一下 |  | 系统 | 1 |  |  |  |
| 14 | 030904014001 | 消防广播及对讲电话主机(柜） | 消防广播主机 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 15 | 030904014002 | 消防广播及对讲电话主机(柜） | 广播功放 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 16 | 030904014003 | 消防广播及对讲电话主机(柜） | 吸顶式扬声器 |  | 台 | 20 |  |  |  |
| 17 | 030101B01002 | 消防电话主机 | 消防电话主机 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 18 | 030904014004 | 消防广播及对讲电话主机(柜） | CD录放盘 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 19 | 030101B01001 | 过墙洞 | 混凝土开25过墙孔 |  | 个 | 103 |  |  |  |
| / | / | 本页小计 | / |  | / | / |  |  |  |
| / | / | 合 计 | / |  | / | / |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：劳动关系学院2教东配楼 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 030411004001 | 配线 | ZR—RVS—2*1.5双绞线 |  | m | 300 |  |  |  |
| 2 | 030411004002 | 配线 | ZR—BV—2*2.5塑铜线 |  | m | 200 |  |  |  |
| 3 | 030411001001 | 配管 | DN20钢管 |  | m | 120 |  |  |  |
| 4 | 031201001001 | 管道刷油 | 20钢管刷防火涂料 |  | m2 | 10 |  |  |  |
| 5 | 030904001001 | 点型探测器 | """光电感烟探测器 吸顶安装""" |  | 个 | 35 |  |  |  |
| 6 | 030904003001 | 按钮 | """手动报警按钮+电话插孔 墙壁明装，底距地1.40米""" |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 7 | 030904005001 | 声光报警器 | 声光报警器，墙壁明装，底距地2.20米 |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 8 | 030904003002 | 按钮 | 消火栓"""消火栓按钮 明装于消火栓内，底距地1.60米""" |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 9 | 030904008001 | 模块(模块箱） | 隔离器模块 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 10 | 030904013001 | 联动控制主机 | 消防报警控制主机 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 自动报警系统调试64点以下 |  | 系统 | 1 |  |  |  |
| 12 | 030101B01001 | 过墙洞 | 混凝土结构开25孔 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| / | / | 本页小计 | / |  | / | / |  |  |  |
| / | / | 合 计 | / |  | / | / |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：劳动关系学院2教西配楼 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 030411004001 | 配线 | ZR—RVS—2*1.5双绞线 |  | m | 300 |  |  |  |
| 2 | 030411004002 | 配线 | ZR—BV—2*2.5塑铜线 |  | m | 200 |  |  |  |
| 3 | 030411001001 | 配管 | DN20钢管 |  | m | 120 |  |  |  |
| 4 | 031201001001 | 管道刷油 | 20钢管刷防火涂料 |  | m2 | 10 |  |  |  |
| 5 | 030904001001 | 点型探测器 | """光电感烟探测器 吸顶安装""" |  | 个 | 35 |  |  |  |
| 6 | 030904003001 | 按钮 | """手动报警按钮+电话插孔 墙壁明装，底距地1.40米""" |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 7 | 030904005001 | 声光报警器 | 声光报警器，墙壁明装，底距地2.20米 |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 8 | 030904003002 | 按钮 | 消火栓"""消火栓按钮 明装于消火栓内，底距地1.60米""" |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 9 | 030904008001 | 模块(模块箱） | 隔离器模块 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 10 | 030904013001 | 联动控制主机 | 消防报警控制主机 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 自动报警系统调试64点以下 |  | 系统 | 1 |  |  |  |
| 12 | 030101B01001 | 过墙洞 | 混凝土结构开25孔 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| / | / | 本页小计 | / |  | / | / |  |  |  |
| / | / | 合 计 | / |  | / | / |  |  |  |